# Kịch bản 5 (kế thừa K1+K2+K3): DMZ + Internet giả lập + Public Web

## 1) Mục tiêu

- Bổ sung vùng DMZ để đặt Web công khai (Public Web).

- Bổ sung mạng Outside/ISP (Internet giả lập).

- Cấu hình trên ASA (FW_BIEN_HONGANH) để:

  - Cho phép nội bộ (VLAN 20/50/90) truy cập ra Internet (NAT/PAT outbound).

  - Cho phép Guest (VLAN 60) truy cập ra Internet (NAT/PAT outbound) nhưng vẫn bị chặn vào nội bộ theo Kịch bản 2.

  - Công bố Public Web từ DMZ ra Outside (Static NAT + ACL inbound).

  - Bảo đảm Outside không truy cập được Inside (chỉ vào DMZ theo đúng dịch vụ).

(Tùy chọn nếu còn thời gian: thêm Public Mail trong DMZ theo logic tương tự Public Web.)

## 2) Điểm kế thừa bắt buộc giữ nguyên (không chỉnh)

- CORE_MAIN: VLAN 20/50/90 đang routing, DHCP relay đang trỏ SRV_DHCP (10.11.11.38).

- Server Room: SRV_DNS/Intranet (10.11.11.37), SRV_DHCP (10.11.11.38), SRV_MAIL (10.11.11.39) vẫn hoạt động nội bộ.

- Guest: AP_GUEST + SRV_DHCP_GUEST + ASA chính sách chặn truy cập vào nội bộ (K2) vẫn giữ.

- Phòng ban: SW_KINHDOANH, SW_NHANSU và PC nhận DHCP VLAN 20 vẫn giữ.

## 3) Phần bổ sung mới trong Kịch bản 5

### 3.1. DMZ

- Thêm SW_DMZ (switch DMZ) và SRV_WEB_DMZ (Web công khai).

- Kết nối SW_DMZ ↔ ASA (cổng DMZ).

- SRV_WEB_DMZ đặt IP thuộc mạng DMZ và bật dịch vụ HTTP/HTTPS.

### 3.2. Outside / ISP (Internet giả lập)

- Thêm Router ISP và PC_INTERNET (đại diện người dùng Internet).

- Kết nối ASA Outside ↔ Router ISP ↔ PC_INTERNET.

### 3.3. Chính sách biên trên ASA

- Outbound NAT/PAT: Inside + Guest ra Outside.

- Inbound (Outside → DMZ): chỉ mở HTTP/HTTPS tới Public Web (Static NAT).

- Chặn Outside → Inside hoàn toàn.

## 4) Các test nghiệm thu (mang tính “đóng gói”)

- Nội bộ ra Internet: PC phòng ban (VLAN 20) ping/kiểm tra tới PC_INTERNET → OK.

- Guest ra Internet nhưng không vào nội bộ: Laptop_KHACH ping PC_INTERNET → OK; ping Intranet nội bộ → FAIL.

- Internet vào được Public Web: PC_INTERNET truy cập IP public (được NAT) → hiện web DMZ.

- Internet không vào được nội bộ: PC_INTERNET ping/truy cập các IP nội bộ → FAIL.

## 5) Ràng buộc khi triển khai

- Chỉ thêm DMZ + Outside và cấu hình ASA tương ứng.

- Không chỉnh VLAN nội bộ, không đổi IP các server hiện có, không “nâng cấp” thêm cơ chế ngoài phạm vi.